Метатель зерна самопередвижной МЗС-150

Метатель зерна МЗС-150 работает от электрической сети напряжением 380 В и предназначен для выполнения следующих работ:

- погрузки зерна в транспортные средства;

- перебуртовки зерна с отделением легких фракций;

- снижения температуры и влажности зерна на очистительных и сушильных комплексах.

Качественные преимущества метателя зерна самопередвижного МЗС-150

|  | Управление потоком Рычаг, задающий положение направляющего козырька выгрузного желоба с винтовой передачей, позволяет более точно регулировать наклон при загрузке зерна в кузов грузового транспорта, что сокращает потери на выполнение данной операции. |
| --- | --- |
|  | Регулировка наклона Регулируемые опоры поддержки выгрузного желоба и цепная растяжка позволяют более точно изменять вертикальное положение и подстраиваться под высоту бортов загружаемого транспортного средства. Таким образом, расширяются возможности погрузки в различные по конструкции кузова грузовых автомобилей. |
|  | Шарнирное крепление желоба Долговечность работы техники обеспечивает шарнирное крепление выгрузного желоба с гибкой цепной поддержкой к триммеру. Такое конструкционное решение препятствует выходу из строя опоры выгрузного желоба в случае столкновения последнего с кузовом транспортного средства, сдающего назад. |
|  | Универсальность применения Съемные радиальные и боковые лопатки, устанавливаемые на обводной барабан, улучшают процесс метания легких материалов (например, овса), за счет придания им дополнительной силы инерции, что повышает универсальность применения МЗС-150. |
|  | Долговечность ленты триммера Цепная передача натяжения позволяет повысить долговечность ленты триммера в случае, когда лента при одновременной двусторонней подтяжке оператором нагревается в начале работы и по окончании эксплуатации метателя. |
|  | Современные электрические контрольные элементы Для управления электрооборудованием метателя зерна применяются современные электрические контрольные элементы, совмещающие в своем корпусе сразу несколько функций, что позволяет повысить надежность их работы. |
|  | Питатель На метателе зерна установлен скребковый питатель. Он, в отличие от питателей шнековой конструкции, снижает травмирование зерна при подборе и транспортировке. Кроме того, такая конструкция позволяет повысить долговечность электродвигателей, так как скребки на цепной передаче, отклоняясь при нагрузке, сглаживают пиковые показатели передачи крутящего момента, особенно в комплектации метателя с ПВИ. |
|  | Регулировка скорости ленты триммера Ступенчатые приводной и ведомый шкивы клиноременной передачи триммера позволяют регулировать скорость транспортерной ленты для метания различных культур, что расширяет универсальность применения МЗС-150. |
|  | Удобства перегона Благодаря установленной снице метатель можно зацепить за трактор или другое средство и переместить без учета длины питающего кабеля. |
|  | Сокращение потерь Ограничители, установленные на МЗС-150, значительно снижают просыпание зерновой массы, что увеличивает производительность и сокращает ручной труд. |
|  | Органы управления Органы управления метателем зерна расположены с одной стороны, на относительно близком расстоянии. Это существенно экономит трудозатраты оператора, исключая лишние перемещения. |
|  | Маневренность передвижения Благодаря переднему приводу хода улучшилась маневренность передвижения. |
|  | Управления рабочим ходом Шкаф управления электрооборудованием на МЗС-150 устанавливается только с частотным преобразователем, что позволяет задавать оптимальную рабочую скорость движения, снижая нагрузку на приводной двигатель загрузочного транспортера и питателей. |
|  | Расширенные технические возможности Триммер и желоб метателя могут поворачиваться относительно вертикальной оси на 135о, что увеличивает возможности применения техники для формирования буртов. Для предотвращения проворачивания триммера во время работы под опорной площадкой устанавливается механический тормоз. |

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Модель | МЗС-150 |
| Высота погрузки в транспортное средство, до м. | 4,2 |
| Ширина захвата, м | 5,2 |
| Производительность (метание пшеницы), до, т/ч | 110-150 |
| Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора зерна питателя, до, м | 25 |
| Высота бросания зерна (пшеницы), до, м | 8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 13,55 |