ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС SH/SC

Посевной  комплекс SH/SC предназначен для посева зерновых, зернобобовых, крупяных культур, внутрипочвенного внесения минеральных удобрений и используется во всех зонах земледелия, кроме горной зоны. В состав комплекса входят: пневматический бункер АТ-11/ AT-8, культиваторная часть комплекса (создана на основе культиватора стерневого культиватора серии “R”)и пневмораспределительная  система. Пневматический бункер АТ-11/AT-8 обеспечивает централизованное дозирование посевного материала и его подачу в пневмораспределительную систему комплекса. Конструктивная особенность  посевного комплекса SH – внесение минеральных удобрений в подсошниковое пространство стрельчатых лап по их ширине захвата и внесения семенного материала посредством дисковых сошников, что позволяет реализовать рядовой посев зерновых культур без проведения предпосевной подготовки поля.

А в посевном комплексе серии SC внесение семян и удобрений производится в подсошниковое пространство стрельчатых лап. Посев производится лентой шириной до 25 см.

Покупая этот посевной комплекс, Вы приобретаете не только сеялку, но и полноценный культиватор –           «2 в 1» – такой тандем будет работать с весны до осени, максимально эффективно отрабатывая каждый вложенный рубль.

ЦЕНА

Место для ввода текста.

Качественные преимущества ПОСЕВНОГО КОМПЛЕКСА SH/SC

|  | Вместительный и удобный бункер для семян и удобрений Пневматический бункер общей вместимостью 11000/7576 л. Обеспечивает равномерное распределение и доставку удобрений и семян к рабочим органам сеялки. Точность внесения вне зависимости от типа и размера семян — это гарантированный результат. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Надежный привод трансмиссии Механический привод трансмиссии более надежен, чем аналоги у конкурентов. |
|  | Загрузочный шнек Загрузочный шнек диаметром 23 см. обеспечивает автономную загрузку семян и удобрений в отсеки бункера - воронка позволяет удобно производить загрузку семян и удобрений. Благодаря дифференцированной системе управления шнеком, производить включение и отключение его привода возможно с места загрузки или с верхней площадки бункера. |
|  | Рабочие органы культиваторной части комплекса Мощная С-образная стойка рассчитана на максимальную нагрузку в 250 кг, после срабатывания стойка может подняться верх до 180мм. что обеспечивает стабильный ход стрельчатых лап даже по следу трактора - это особенно важно при посеве. Втулка из полимерного материала в подвеске стойки не требует обслуживания, обеспечивает длительный срок эксплуатации. |
|  | Равномерность_заглубления Регулировочные тяги и копирующие колёса позволяют добиться устойчивой глубины обработки почвы и глубины заделки семян, что особенно важно при посеве. |
|  | Рамная конструкция и шасси Шарнирное соединение в рамной конструкции, балансирная подвеска шасси и флюгерные колёса культиватора позволяют производить копирование рельефа поля в пределах ширины захвата комплекса. |
|  | Комбинированный шлейф Комбинированный шлейф, состоящий из двухрядно-расположенных пружинных зубьев и катка, позволяет произвести выравнивание поверхности поля. Шлейф имеет пружинный механизм дозагрузки. |
|  | Посевной модуль Двухдисковые сошники в конструкции посевных модулей имеют эластокинематическую подвеску, обеспечивающую стабильный ход сошников, не требует обслуживания при эксплуатации. Конструкцией предусмотрено изменение усилия на заглубление сошника в диапазоне от 25 до 80 кг. Прикатывающие катки посевных модулей обеспечивают уплотнение почвы в месте залегания семян. |  |
|  | Двухдисковый сошник Состоит из двух плоских дисков диаметром 343×4 мм, расположенных под острым углом друг к другу. С целью устранения возможности забивания и налипания почвы на двухдисковый сошник между дисками установлены чистики. Диски имеют взаимное смещение, что обеспечивает очистку режущей кромки и более лёгкое вхождение в почву. |  |
|  | Высевающий адаптер Для посева и внесения удобрений за стрельчатой лапой устанавливается высевающий адаптер. Высевающий адаптер равномерно распределяет семена и удобрения по всей ширине лапы. |  |
|  | Делители потока Установлены для распределения семян по вторичным трубопроводам. Ямки на трубопроводе распределителя семян создают вихревой поток, который равномерно распределяет семена. |  |
|  | Многофункциональный сенсорный Монитор Монитор предназначен для предоставления оператору посевного комплекса информации по контролируемым технологическим параметрам, неисправностям компонентов системы, а так же настройки и калибровки отдельных функций посевного комплекса. |  |

| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | SH-820 | SС-820 | SH-1020 | SC-1020 | SH-1220 | SC-1220 | SС-1480 | SС-1830 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,2 | 8,2 | 10,2 | 10,2 | 12,2 | 12,2 | 14,8 | 18,3 |
| Глубина заделки семян, мм | 50…100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих органов (стрельчатых лап), шт. | 33 | 33 | 40 | 40 | 48 | 48 | 58 | 72 |
| Междурядье (стрельчатых лап), мм. | 254 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество рабочих органов (дисковых сошников), шт. | 56 | - | 68 | - | 80 | - | - | - |
| Междурядье (дисковых сошников), мм. | 150 | - | 150 | - | 150 | - | - | - |
| Высевающая способность комплекса, семена/удобрения кг/га: | 20…350/ 50…200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса (конструкционная), кг, не более | 12 300 | 9 800 | 16 800 | 13 500 | 19 500 | 14 800 | 15 450 | 16 980 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | до 8,2 | до 8,2 | до 10,2 | до 10,2 | до 12,2 | до 12,2 | до 14,8 | до 18,3 |
| Требуемая производительность гидросистемы трактора на привод вентилятора, л/мин | 90 |  | 110 |  | 140 |  | 170 |  |
| Скорость посева, км/ч | до 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатируется с тракторами с мощностью двигателя, л.с. | 305…250 |  | 370…350 |  | 420…375 |  | 470…550 | 500…580 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы, лет | до 7 |  |  |  |  |  |  |  |