Жатки для уборки кукурузы серии ARGUS R

Развитие конструкции жаток ARGUS по запросам потребителей привело к совершенствованию конструкции и созданию рестайлинговой модели ARGUS R. В этой версии жатки предусмотрена возможность установки вальцов «режущего/тянущего» либо просто «тянущего» типа, что позволяет значительно расширить область использования машины в зависимости от сложившихся условий уборки в регионе. Жатки ARGUS R отличаются от обычных удлиненными до 50 см протягивающими вальцами. Такое техническое решение позволяет убирать кукурузу с высотой крепления початка от 40 см. и оставлять стерню не ниже 15 см. Измельчающий аппарат расположен, как и на жатках ARGUS, в конце русла.

Рестайлинговые жатки выпускаются в следующих модификациях: 6-, 8- и 12-рядные. Стоит отметить, что по заказу клиента жатка может поставляться как со стандартными параметрами междурядий 70 см, так и с междурядьями 75 см.

Опции:

- Тянущие или режущие вальцы;

- Комплект для уборки подсолнечника;

- Комплект защиты передних колес комбайна от стерни;

- Комплект для СКРП.

Качественные преимущества жаток для уборки кукурузы серии Argus R

|  | Эксплуатационная надежность Установлены цепи початков с закрытыми зубьями - это снижает вероятность их разрыва из-за истирания штифтов звеньев и практически исключает попадания цепи (при разрыве) в узлы и механизмы жатки, в т.ч. и в молотильно-сепарирующее устройство комбайна. Благодаря чему однозначно предотвращается дорогостоящий ремонт. |
| --- | --- |
|  | Высокая производительность Длина протяжных вальцов на рестайлинговых жатках серии R составляет 720мм (одни из самых длинных среди конкурентов). Это позволяет практически без потери скорости убирать кукурузу высотой более 3,5м, и отделять початки с высоты от 400мм, что расширяет ассортимент убираемых культур кукурузы без опасения забивания рабочих органов жатки. |
|  | Измельчения пожнивных остатков Ножи, установленные на вальцах, производят расщепление стебля вдоль волокон, а роторный измельчитель окончательно измельчает листостебельную массу, в результате чего происходит более интенсивное перегнивание пожнивных остатков Регулируемый зазор между ножами протягивающих вальцов позволяет учитывать как погодные условия уборки, так и биологические особенности сорта или гибрида убираемой кукурузы, обеспечивая устойчивую работу агрегата |
|  | Улучшенные характеристики привода и повышенная долговечность Жатка имеет двухстороннюю схему привода с использованием редукторов и карданных передач. Это, в сравнении с цепными передачами на многих аналогах, позволяет существенно повысить эксплуатационную надежность и долговечность В случае экстремальных ситуаций надежную защиту рабочих органов обеспечивают предохранительные устройства, установленные на приводных карданных валах, на приводе шнека и на каждом редукторе русла |
|  | Долговечность ножей Усиленная конструкция с новой ступицей, толстостенные диски, ножи с защитой крепления гайки от растительных остатков, а также лабиринтное уплотнение подшипника редуктора дают великолепную эксплуатационную надежность механизма измельчения |
|  | Закаленные чистики Закаленные чистики вдоль траектории вращения ножей вальцов и на направляющем конусе протяжного механизма предотвращают наматывание сорняков на подвижные элементы русла, что позволят работать на засоренных полях. |
|  | Исключение потерь Козырек, установленный над окном проставки, при большой поступательной массе исключает вылет початков кукурузы из рабочей зоны, что снижает общие потери |
|  | Экономия энергозатрат Небольшая масса позволяет агрегатироваться с легкими комбайнами без установки дополнительных грузов. Экономятся энергозатраты, уменьшается давление колес техники на почву. Проставка и сменные комплекты карданных передач позволяют работать в тандеме практически с любой моделью комбайна |
|  | Бережное отношение к комбайну Опционально можно доукомплектовать жатку приминателями стерневых остатков для защиты дорогостоящих шин, что значительно продлевает срок службы зерновых комбайнов. |

| Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | 670(675) | 870(875) | 1270 |
| Габаритные размеры, не более, мм: - длина -ширина -высота | 3000 4700 1700 | 3000 6200 1700 | 3000 8600 1700 |
| Ширина междурядий, см. | 70 (75) | 70 (75) | 70 |
| Число убираемых рядков, шт. | 6 | 8 | 12 |
| Минимальная высота сбора початков, от см. | 40 |  |  |
| Высота стерни, от см. | 15 |  |  |
| Полнота сбора початков, не менее, % | 98,2 |  |  |
| Потери семян приспособления, не более, % | 2,5 |  |  |
| Рабочая скорость движения, не более, км/час. | 9 |  |  |
| Диапазон регулировки отрывными платинами, мм. | 22-42 |  |  |