# Прицепные опрыскиватели RSM TS-3200/4500 Satellite

Опрыскиватели Ростсельмаш – надёжные и высокопроизводительные машины, созданные с учётом всех тонкостей опрыскивания сельскохозяйственных культур для эффективной работы в поле по всему миру.

Машины одинаково эффективны при применении в технологиях как сплошного, так и ленточного покрытия. За подачу раствора отвечает мембранно-поршневой насос с функцией самозакачки. Опрыскиватели способны вносить от 40 до 600 литров на гектар при скорости от 5 до 18 км/ч. с распылителями  02, 03 и 04 калибра. Норма внесения раствора задается оператором и автоматически поддерживается на указанном уровне в независимости от скорости движения, а компьютер с GPS/ГЛОНАСС -приемником осуществляет автоматическое управление (включение/отключение) поливными секциями.

Управление любым рабочим процессом, от регулировки положения штанги до распыления раствора, осуществляется с помощью выносных пультов из кабины трактора. Привод опрыскивателя осуществляется от ВОМ трактора.

Стандартное оснащение:

- Светодиодное освещение форсунок штанги

- Компьютер управления с функцией GPS/ГЛОНАСС-курсоуказателя

- Автоматическое GPS/ГЛОНАСС включение/отключение поливных секций

- Инжекторные форсунки трех размеров: -02, -03, -04

- Шланг для забора воды

Опции:

- Колеса 320/85 R38 или 230/95 R44

- Отключение 4х крайних (с каждой стороны) форсунок в случае перекрытия обработанных площадей

- Дополнительный бак с чистой водой для промывки системы

- Минимойка с инерционной катушкой

колея	объем	мощность	GPS	система	расстояние	норма	трехкорп.	мощность	гарантия
			миксера	насоса	навигатор	полива	форсунок	вылива	крепление	трактора

Качественные преимущества опрыскиватели RSM TS  Satellite

| 1. Шасси и рама |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Надежная рама Пространственная рама невосприимчивая к изгибу и кручению, обеспечивает надёжное крепление и защиту бака. Это обеспечивает устойчивость и уверенное движение опрыскивателя на полях с различным рельефом. Благодаря низкому центру тяжести машина, обладает хорошей устойчивостью при движении по полю и по дороге. |  |
|  | Работа на всех культурах Универсальная регулировки колеи 1,5/1,8/2,1 позволяет использовать опрыскиватель на культурах с различными междурядьями, а узкие шины шириной 270 мм обрабатывать свёклу, без риска травмирования корнеплодов. |  |
| 2. Блок управления |  |  |
|  | Точность внесения Опрыскиватель оснащен компьютером управления поливом с встроенным двухчастотным приемник ГЛОНАСС/GPS сигналов, обеспечивающий точность курсоуказания 15-20 см от ряда к ряду на бесплатном сигнале. Для работ, требующих повышенной точности позиционирования, имеется возможность работать с точностью 2-3 см относительно базовой станции RТК в режиме RТК Fix. Кроме того, компьютер позволяет осуществлять автоматическое GPS/ГЛОНАСС управление поливными секциями в случае перекрытия уже обработанных площадей. Причем момент отключения/включения секций можно запрограммировать самостоятельно в процентном соотношении перекрытия. Наличие встроенного 3G модема позволяет получать RTK поправки через интернет соединение (NTRIP клиент) с последующей трансляцией поправок во внешний GNSS приёмник (Ровер). Также наличие 3G модема позволяет прибору отправлять различные отчёты о работе системы во внешние системы онлайн мониторинга. При отсутствии или недостаточной силе сигнала GPS/ГЛОНАСС, данные по скорости движения опрыскивателя дублируются от установленного на ступице колеса индуктивного датчика скорости, что гарантирует сохранения нормы внесения препаратов. |  |
|  | Абсолютная точность Автоматическое отключение или включения 4-х крайних форсунок справа и слева (опция) дает дополнительную точность внесения препаратов, что существенно экономит их расход и повышает удобства эксплуатации. |  |
|  | Удобство эксплуатации Система управления штанги позволяет дистанционно переводить штангу в рабочее и транспортное положение, а также оперативно изменять её высоту. |  |
| 3. Пост управления |  |  |
|  | Централизованный пост управления В опрыскивателях повышенное внимание уделено таким элементам, как система регулирования расхода рабочего расхода и система подачи химикатов. Централизованный пост управления позволяет выполнять все основные операции — промывка бака и системы распылителей, включение мешалки. После заполнения и промывки оператор может вымыть руки или защитную одежду чистой водой из 56-литрового специального бачка. |  |
| 4. Штанги и распылители |  |  |
|  |  | Гашение горизонтальных и осевых колебаний Ось поворота штанги в наивысшей точке, обеспечивает эффект самовыравнивания осевого колебания по принципу маятника. Высокоэффективная защита крайней секции и разноориентированные шарниры соединения механических секций штанги обеспечивает эффективное гашение горизонтальных колебаний и защиту штанги. Дополнительные пружины и амортизаторы гарантируют стабильность штанги в работе даже на сложных агрофонах. |
|  |  | Надежная система гашения вертикальных колебаний В опрыскивателях Satellite применено надежное решение для гашения вертикальных колебаний – пневмогидроаккумуляторы (с закачанным под давлением азотом) – которые исключают раскачивание штанги и требуют минимального обслуживания. |
|  |  | Светодиодная подсветка штанги Дает полный контроль процесса обработки растений. Пофорсуночное освещение позволяет идеально видеть габариты машины. Абсолютно точно определить работоспособность каждой форсунки на штанге. |
|  |  | Инжекторные распылители В базовой комплектации установлены тройные форсукодержатели револьверного типа и инжекторные форсунки с установленным фильтром на распылителе (-02, -03, -04), это позволяет более эффективно работать в ветреную погоду (даже при скорости ветра до 8-10 м/сек.), фильтрующий элемент значительно продлевает срок службы распылителя особенно при работе с суспензиями. |
| 5. Бак опрыскивателя и химический миксер |  |  |
|  |  | Улучшенный миксер На опрыскивателе установлен активный химический миксер увеличенного объёма – 40 литров, что позволяет эффективно и с высокой производительностью смешивать как жидкие, так и порошкообразные препараты, обеспечивая качественное приготовление рабочей смеси. |
|  |  | Бак Бак для раствора из полиэтилена низкой плотности толщиной до 15 мм. гарантирует высокие эксплуатационные характеристики, а абсолютно гладкая внутренняя поверхность исключает отложения твёрдых частиц на стенках бака. Сливной канал по всей длине бака, глубиной 10 см, обеспечивает качественную и полную подачу раствора к насосу при различных углах наклона опрыскивателя. Основная заправочная горловина диаметром 382мм. оснащена сеткой для отсева крупных частиц исключающая попадания посторонних предметов в рабочий раствор, что сокращает периодичность чистки основного фильтра. |
|  |  | Производительность на высоте Высокопроизводительный мембранно-поршневой насос обеспечивает равномерное внесение препаратов, качественное приготовление рабочей жидкости и активное перемешивание раствора для поддержания постоянной концентрации. Фильтры с самоочисткой на приёмной и напорной линиях эффективно удаляют механические примеси, обеспечивают качественную фильтрацию раствора. Долговечность шарниров приводного вала насоса обеспечивает промежуточная опора, которая снимает значительную боковую нагрузку с шарниров насоса при поворотах и разворотах трактора. |
|  |  | Самозабор воды Шланг для забора воды с обратным клапаном и фильтром повышает удобство и автономность работы агрегата, позволяет использовать собственный насос опрыскивателя для самозакачки воды из внешних источников и водоёмов. |
|  |  | Оборудование для мойки С помощью пистолета-распылителя со шлангом, намотанным на инерционную катушку можно очистить опрыскиватель снаружи после его эксплуатации, что исключит скопления загрязняющих частиц от применяемых препаратов. |

| Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | RSM TS-3200 Low-cost | RSM TS-3200 Light | RSM TS-3200 Satellite | RSM TS-4500 Satellite |
| Агрегатируется с тракторами тягового класса, т.с. | 1,4 |  |  | 2 |
| Объем бака для раствора, л. | 3 200 |  |  | 4 500 |
| Ширина захвата, м. | 18, 24, 27, 28 |  |  | 24, 27, 28, 36 |
| Основная ширина междурядий, на которые рассчитан опрыскиватель, см | 45, 70, 75, 90 |  |  |  |
| Регулировка штанги по высоте, м, мин/макс | 0,5/1,7 |  |  |  |
| Насос подачи раствора | Мембранно-поршневой |  |  |  |
| Привод насоса | от ВОМ трактора |  |  |  |
| Производительность насоса, л/мин | до 260 и до 430 (только для штанги 36м) |  |  |  |
| Клиренс, м | 0,7 |  |  |  |
| Размер шин | 270/95 R44 (базовый), 230/95 R44, 270/95 R42 |  |  |  |
| Регулировка колеи, м | 1,5/1,8/2,1 |  |  |  |
| Габаритная транспортная ширина, м | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость бака для воды, л | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость бака для промывки системы, л | Опция (136) | 136 | 136 | 430 |  |  |  |
| Дополнительный бак для промывки системы на 136 л. | Опция | Опция | Опция | - |  |  |  |
| Минимойка с инерционной катушкой | Опция | Опция | Опция | Опция |  |  |  |
| Емкость химического миксера, л | Опция (40) | 40 | 40 | 40 |  |  |  |
| Мешалка гидравлическая, эжекторного типа | Серия | Серия | Серия | Серия |  |  |  |
| GPS/ГЛОНАСС | Опция | Опция | Серия | Серия |  |  |  |
| Система управления поливом AGN АТ5 RTK (Agroglobal) или l"Аэросоюз" | Опция | Опция | Серия | Серия |  |  |  |
| Система управления поливом GeoSystem-240 (Bravo 180) | Опция | Серия | - | - |  |  |  |
| Инжекторные распылители (-02, -03, -04) | Опция | Серия | Серия | Серия |  |  |  |
| Щелевые распылители | Серия | - | - | - |  |  |  |
| Автоматическое вкл./откл. секций | Опция | Опция | Серия | Серия |  |  |  |
| Автоматическое откл/вкл 4-х крайних форсунок справа и слева | Опция | Опция | Опция | Серия |  |  |  |
| Защита крайних секций штанги | Серия | Серия | Серия | Серия |  |  |  |
| Пофорсуночное освещение штанги | Опция | Опция | Серия | Серия |  |  |  |
| Установка двух фар на раме | - | Серия | - | - |  |  |  |
| Пневматическая тормозная система | Опция | Опция | Опция | Серия |  |  |  |
| Шланг для забора воды из внешних источников длиной 10м | Опция | Опция | Серия | Серия |  |  |  |